Ειδικά Θέματα Δικτύων

Ονομα:Παναγιώτης
Επίθετο:Τικταπανίδης

Router

Αρχικά τοποθέτησα από τα network wireless device ένα WRT300N και μπήκα στο configuration tab στην κατηγορια LAN και αλλαξα την IP σε 192.168.5.1
και subnetmask 255.255.255.0.

1ο end-device : Laptop

Αφου τοποθετησω το Laptop θα πρεπει να το κλεισω και να μπω μεσα να του βαλω antenna δλδ to WPC300N και αφου το ξανα ανοιξω πλεον εχω wireless connection μεταξυ του Laptop και του Router.

Στην συνεχεια θα ρυθμισουμε ορισμενες παραμετρους ασφαλειας στον ασυρματο δρομολογητη.Μπαινουμε παλι στο config του router και παμε στην κατηγορια Wireless.Εκει θα παμε στο Authentication και θα επιλεξουμε την επιλογη WPA2-PSK και θα ορισουμε το PSK Pass Phrase : network2070

Επομενως πλεον εχουμε χασει την ασυρματη συνδεση μας μεταξυ του φορητου υπολογιστη μας και του δρομολογητη και αυτο συνέβη επειδη αλλαξαμε τη μεθοδο ελεγχου ταυτοτητας στον ασυρματο δρομολογητη μας, αλλα δεν την εχουμε αλλαξει στον φορητο υπολόγιστη.

Επομενως τωρα θα πρεπει να παμε στον φορητο υπολογιστη στο config tab απο εκει στο wireless interface θα διαλεξουμε και εδω το WPA2-PSK θα βαλουμε το psk-pass phrase που εχουμε ορισει στο router (network2070).
Αφου γινει αυτο θα πρεπει να εχουμε ξανα συνδεση μεταξυ τους.

Tωρα μπορουμε να παμε να αλλαξουμε και το ονομα απο το network μας επομενως θα παμε στο GUI του router και στην επιλογη SSID θα βάλω το ονομα : ptikta2070. Θα παρατηρησουμε οτι χαθηκε το σημα διοτι το λαπτοπ μας προσπαθει να βρει network με ονομα default οποτε θα πρεπει να παμε στο config του laptop στο tab wireless0 και να αλλαξουμε το SSID απο default σε ptikta2070.

Μολις το κανουμε αυτο σε λιγα δευτερολεπτα έχουμε ξανα συνδεση.

Ας προσθεσουμε μερικες ακομα συσκευες

Το μονο που εχω να κανω για να κανουν συνδεση με το router οι συσκευες ειναι να αλλαξω στην καθε μια συσκευη το SSID και PSK-pass Phrase οπως εκανα στο Laptop.

3 Σύνδεση δύο LANs με τη χρήση δύο δρομολογητών.

Αρχικα τοποθετησα 2 router 2621M τα οποια επρεπε πρωτα να τα κλεισω και μετα να τοποθετησω WIC-1T σε αυτα.
Αφου τα ενεργοποιησω τα συνδεσα μεταξυ του με SERIAL DCE το οποιο εχει clock πανω του.
Συνδεσα και τα ρουτερ με τα switch και επειτα επρεπε να μπω μεσα στο config του router για να εκτελεσω τις παρακατω εντολες

Αρχικα πρεπει να το κανω enable και μετα να μπω στο conf t.Αλλαξα το name του hostname R0 και μετα επρεπε να μπω στις αρκες δλδ στα port και να θεσω τις ip. Για την Fa0/0 εβαλα την ip 192.168.1.1 με subnetmask 255.255.255.0
(Ουσιαστικα θα πρεπει να γινουν 3 δικτυα. Οπως θα δειτε στην εικονα που εχω προσθεση πανω τα 3 δικτυα ειναι το μωβ πρασινο και μπλε)

Μετα μπηκα στο port Se0/0 και εθεσα Ip 192.168.2.1 με subnetmask 255.255.255.0

Εκανα και στα δυο no shut για να ενεργοποιηθουν τα port και να μην κλεινουν. Εθεσα και το clock rate 64000

H ιδια διαδικασια εγινε και για το router 1

Επομενως πλεον υπαρχει επικοινωνια μεταξυ router και switches

Πρεπει να γινει μια ακομα αλλαγη. Πρεπει να αλλαχτει το ip route και για τα δυο router για να μπορουν να εχουν επικοινωνια τα δυο δικτυα μεταξυ τους.

Τωρα υπαρχει σωστη επικοινωνια μεταξυ των δυο δικτυων χωρις κανενα packet lost οπως εμφανιζεται στην παρακατω εικονα που εχω δοκιμασει μερικα pings 
















4)Συνδεση ασυρματου δικτυου στο βασικο δικτυο

Αρχικα επρεπε να μπω στο router S0/1 για να εχει επικοινωνια με το CLOUD

Μπηκα στο cloud και εφτιαξα DLCI 102 με name 102 στο frame relay και τα εκανα add για να εχουν επικοινωνια

Μπηκα στο router conf και επρεπε να κανω encapsulation frame -relay

Αμεσως μετα μπηκα στο s0/1.12 point-to-point
Eκανα add την ip address
Επομενως πλεον εχουν επικοινωνια μεταξυ τους

Επρεπε να κανω connect του Router1 οποτε μπηκα στο f0/1

Προσθεσα την ip address και μετα μπηκα στο GUI

Εκανα τις καταλληλες αλλαγες για να μπορει να επικοινωνει το WRT300n με το router

Στην συνεχεια επρεπε να κανω router rip το net 192.168.8.0

Επομενως δουλευει μια χαρα και η επικοινωνια τους ειναι σωστη και με το cloud και με το wireless δικτυο

5)

Ακολουθησα ακριβως τα βηματα και λειτουργει κανονικα

Το προγραμμα θα βρισκεται στον φακελο με τις εργασιες

6) Σύνδεση δύο LANs με τη χρήση πολλών δρομολογητών και δυναμική δρομολόγηση.

Aντιμετωπισα παρα πολλα προβλημματα και με τα subnet και με τις IP για παραδειγμα στο Router2 στο rip ειχα θεμα και δεν μπορουσα μεσα στο router και στο rip δεν μπορουσα να προσθεσω με την εντολη 172.16.1.0 172.16.2.0 172.16.3.0 γιατι καθε φορα που εγραφα καποιο απο τα ολα αυτα το μονο που μου εκανε προσθηκη ηταν το 172.16.0.0 οπως επισης μου εβγαζε συνεχεια προβλημμα καθε φορα που εβαζα 255.255.0.0 . Οποτε αναγκαστηκα να βαλω δικα μου IP ωστε να καταφερω μετα απο περιπου 5.5 ωρες να το κανω να δουλεψει.

Θα δειτε και στο δικτυο μου τα IP απο κατω.

Απο κατω θα βαλω τα configurations του καθε router

Router 1

Router 4

Router 3

Router 5

Router 2

6.2) Δρομολόγηση OSPF

Router1

Router 4

Router5

Router2

Δυναμική δρομολόγηση μεταξύ αυτόνομων συστημάτων με χρήση BGP

Αυτόνομα Συστήματα (AS)
1.Router1 και Router4(AS100-101)
Συνδέονται με AS300(Router 3)
Συνδέονται με AS500(Router 5)

2.Router2 και Router3(AS300-301)
Συνδέονται με AS100(Router1 και Router4)
Συνδέονται με AS500(Router5)

3.Router5
Συνδέονται με AS100(Router1 και Router4)
Συνδέονται με AS300(Router2 και Router3)

Διαμόρφωση BGP
Αντιμετωπισα αρκετα προβλημματα οπως σας εχω γραψει στο email. 
Τα προβλημματα ειναι τα εξης:

- Επρεπε να αλλαξω Ip και απο 16bytes gateway επρεπε να την κανω 24.Δεν γνωριζω ακριβως για ποιον λογο μου εβγαζε προβλημμα η 16αρα.Απλα οταν στα network προσπαθουσα με προσθεσω τις IP 172.16.1.0 172.16.2.0 172.16.3.0 μου εκανε προσθηκη μονο την 172.16.0.0 ετσι αποφασησα να χρησιμοποιησω διαφορετικες IP και gateways

- Οταν προσπαθουσα να κανω συνδεση το Router1 κ Router4 οταν μπηκα στο Router 4 και εγραφα την εντολη “neighbor 192.168.6.253 remote-as 100” μου εβγαζε σφαλμα :Cisco Packet Tracer does not support internal BGP in this version.Only external neighbors are supported.
Επομένως αποφαση να τρεξω την εντολη ως εξης neighbor 192.168.6.253 remote-as 101.

το ιδιο γινοταν και με το neighbor 300
oποτε εκανα ακριβως το ιδιο και το εβαλα 301

Παρακατω βρισκονται ολα τα CLI απο καθε Router

ROUTER 4

Router1

Router5

Router3

Router2

Και η τελευται εντολη για το Router4 ip route μαζι με το show ip route

Εχω δοκιμασει ολες τις επικοινωνιες μεταξυ pc προς pc και προς router και μου δουλευει επιτυχως